雷达实验室测试暗箱运动控制API说明书

拟 制：陈仕宝

审 核：连科峰

标准化：

批 准：

版 本：V1.1

上海毫米象限技术有限公司

目录

1概述	1

1.1 ControlDriverAPI	1

1.2 StepperDriverAPI	1

1.3 dll类库	1

2详细说明	1

2.1 ControlDriverAPI	1

2.1.1 InitializeAsync	1

2.1.2 CloseAsync	2

2.1.3 EnableAxisAsync	3

2.1.4 GetAxisStateAsync	4

2.1.5 MoveToPositionAsync	6

2.1.6 MoveToPositionAsync	8

2.1.7 GetCurrentSpeedAsync	8

2.1.8 GetNodePositionAsync	10

2.2 StepperDriverAPI	11

2.2.1 InitializeAsync	11

2.2.2 MoveCornerReflectorToPositionAsync	12

2.2.3 HomeCornerReflectorAsync	13

2.2.4 GetCornerReflectorPositionAsync	14

2.2.5 EnableCornerReflectorAxisAsync	14

2.2.6 StopCornerReflectorAsync	15

3注意事项	16

1概述

本文档详细说明了 ControlDriverAPI 和 StepperDriverAPI 两个API库中所有可调用的接口方法。

1.1 ControlDriverAPI

- 用途：转台运动控制（X轴、Y轴）

- 通信方式：IP网络通信（以太网）

- 初始化方式：IP地址 + 控制卡号

1.2 StepperDriverAPI

- 用途：角反射器运动控制

- 通信方式：RS485串口通信（Modbus RTU）

- 初始化方式：串口名称 + 串口参数

1.3 dll类库

- 文档中所描述的dll库均为C#，net8开发的X64平台发布版，使用前需要将一下dll放置在程序运行的根目录。

2详细说明

2.1 ControlDriverAPI

2.1.1 InitializeAsync

初始化控制卡（IP通信方式）

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ipAddress | string | 控制卡IP地址，默认=“192.168.0.10” |
| cardNo | ushort | 控制卡编号，默认8 |

返回值说明：

Task<bool>：true表示初始化成功，false表示失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("=== API调用示例 ===\n");

// 1. 创建API实例

var driverAPI = ControlDriverAPIFactory.Create();

Console.WriteLine("API实例创建成功");

// 2. 初始化控制卡: 192.168.5.11

string ipAddress = "192.168.5.11"; //实际IP地址

ushort cardNo = 8; // 控制卡号

bool initialized = await driverAPI.InitializeAsync(ipAddress, cardNo);

if (!initialized)

{

Console.WriteLine($"初始化失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

return;

}

Console.WriteLine("控制卡初始化成功\n");

}

}

2.1.2 CloseAsync

关闭控制卡

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("\n正在关闭控制卡...");

bool isClose = await driverAPI.CloseAsync();

if (isClose)

{

Console.WriteLine("控制卡已关闭");

}

else

{

Console.WriteLine("控制卡关闭失败");

}

}

}

2.1.3 EnableAxisAsync

轴使能

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cardNo | ushort | 控制卡编号，默认=8 |
| axis | ushort | 轴号（0=X轴，1=Y轴） |

返回值说明：

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

// 1. 使能X轴（轴号0）

ushort axisX = 0;

ushort cardNo = 8;

Console.WriteLine($"正在使能X轴 (轴号: {axisX})...");

bool enabled = await driverAPI.EnableAxisAsync(cardNo, axisX);

if (!enabled)

{

Console.WriteLine($"X轴使能失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

return;

}

Console.WriteLine("X轴使能成功");

ushort axisY = 1;

enabled = await driverAPI.EnableAxisAsync(cardNo, axisY);

if (!enabled)

{

Console.WriteLine($"Y轴使能失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

return;

}

Console.WriteLine("Y轴使能成功");

}

}

2.1.4 GetAxisStateAsync

获取轴使能状态

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cardNo | ushort | 控制卡编号，默认=8 |
| axis | ushort | 轴号（0=X轴，1=Y轴） |

返回值说明：

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

//检查x轴状态

ushort cardNo = 8;

ushort axisX = 0;

Console.WriteLine("正在检查X轴状态...");

bool isReady = await driverAPI.GetAxisStateAsync(cardNo, axisX);

if (!isReady)

{

Console.WriteLine("X轴未就绪，请检查硬件连接");

return;

}

Console.WriteLine("X轴状态正常\n");

//检查y轴状态

ushort axisY = 1;

isReady = await driverAPI.GetAxisStateAsync(cardNo, axisY);

if (!isReady)

{

Console.WriteLine("Y轴未就绪，请检查硬件连接");

return;

}

Console.WriteLine("Y轴状态正常\n");

}

}

2.1.5 MoveToPositionAsync

定长运动（绝对模式）

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cardNo | ushort | 控制卡编号，默认=8 |
| axis | ushort | 轴号（0=X轴，1=Y轴） |
| distance | double | 位移量（角度*62500），变量输入 |
| isRelative | bool | 运动方式，必须是true |
| minVel | double | 起始速度 ，默认=200， |
| maxVel | double | 最大速度，默认=3125000 |
| accTime | double | 加速时间，默认=0.5 |
| decTime | double | 减速时间，默认=0.5 |
| stopVel | double | 停止速度，默认=0 |
| sParam | double | S段时间，默认=0.5 |

返回值说明：

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

//x轴要转动10度，distance = 10 * 62500；

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

// x轴移动到指定位置（绝对定位）

ushort axisX = 0;

double targetPosition = 625000; // 目标位置（unit）

Console.WriteLine($"X轴正在移动到位置: {targetPosition} unit...");

bool moved = await driverAPI.MoveToPositionAsync(

cardNo,

axisX,

distance: targetPosition,

isAbsolute: true);

if (moved)

{

Console.WriteLine("X轴移动成功");

}

else

{

Console.WriteLine($"X轴移动失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

}

Console.WriteLine("等待X轴运动完成...");

while (!await driverAPI.IsMotionDoneAsync(cardNo, axisX))

{

await Task.Delay(100); // 每100ms检查一次

}

Console.WriteLine("X轴运动完成\n");

}

}

2.1.6 MoveToPositionAsync

回原点运动，速度单位：（unit/s），时间单位：s

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cardNo | ushort | 控制卡编号，默认=8 |
| axis | ushort | 轴号（0=X轴，1=Y轴） |
| distance | double | 位移量，默认=0 |
| isRelative | bool | 运动方式，必须是true |
| minVel | double | 起始速度 ，默认=200， |
| maxVel | double | 最大速度，默认=3125000 |
| accTime | double | 加速时间，默认=0.5 |
| decTime | double | 减速时间，默认=0.5 |
| stopVel | double | 停止速度，默认=0 |
| sParam | double | S段时间，默认=0.5 |

返回值说明：

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

// x轴回零（绝对定位）

ushort axisX = 0;

ushort cardNo = 8;

double targetPosition = 0; // 目标位置（unit）

Console.WriteLine($"X轴正在回零: {targetPosition} unit...");

bool moved = await driverAPI.MoveToPositionAsync(

cardNo,

axisX,

distance: targetPosition,

isAbsolute: true);

if (moved)

{

Console.WriteLine("X轴回零成功");

}

else

{

Console.WriteLine($"X轴回零失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

}

}

}

2.1.7 GetCurrentSpeedAsync

获取轴当前运动速度

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cardNo | ushort | 控制卡编号，默认=8 |
| axis | ushort | 轴号（0=X轴，1=Y轴） |

返回值说明：

Task<double>：double数值

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

// 读取x轴当前速度

ushort axisX = 0;

ushort cardNo = 8;

double speed = await driverAPI.GetCurrentSpeedAsync(cardNo, axisX);

Console.WriteLine($"X轴当前速度: {speed} unit/s\n");

}

}

2.1.8 GetNodePositionAsync

获取轴当前位置

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cardNo | ushort | 控制卡编号，默认=8 |
| portNum | ushort | 端口号，默认=2 |
| nodeNum | ushort | 从站ID，（1001=X轴, 1002=Y轴） |
| index | ushort | 主索引值，默认=24676 |
| subIndex | ushort | 子索引值，默认=0 |
| valLength | ushort | 长度，默认=32 |

返回值说明：

Task<int>：int数值

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

ushort cardNo = 8;

// 读取x轴当前位置

Console.WriteLine("正在读取X轴当前位置...");

int position = await driverAPI.GetNodePositionAsync(

cardNo,

portNum: 2,

nodeNum: 1001); // 1001=X轴节点

Console.WriteLine($"✓ X轴当前位置: {position} pulse\n");

// 读取y轴当前位置

Console.WriteLine("正在读取Y轴当前位置...");

position = await driverAPI.GetNodePositionAsync(

cardNo,

portNum: 2,

nodeNum: 1002); // 1002=Y轴节点

Console.WriteLine($"✓ Y轴当前位置: {position} pulse\n");

}

}

2.2 StepperDriverAPI

2.2.1 InitializeAsync

初始化RS485串口，需要输入串口

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| portName | string | 串口名称，例如COM3 |
| baudRate | int | 波特率，默认115200 |
| dataBits | int | 数据位，默认=8 |
| parity | Parity | 校验位，默认=Parity.None |
| stopBits | StopBits | 停止位，默认=StopBits.One |

返回值说明：

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("=== 角反运动API调用示例（RS485通信） ===\n");

string portName = "COM20";

// 1. 创建API实例

var driverAPI = StepperDriverAPIFactory.Create();

Console.WriteLine("API实例创建成功");

bool initialized = await driverAPI.InitializeAsync(portName, baudRate: 115200, slaveId: 1);

if (!initialized)

{

Console.WriteLine($"初始化失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

return;

}

Console.WriteLine("RS485串口初始化成功\n");

}

}

2.2.2 MoveCornerReflectorToPositionAsync

角反轴绝对定位运动

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| position | uint | 目标脉冲位置 |
| timeoutSeconds | int | 超时时间（默认15秒） |

返回值说明：

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：需要移动25mm，10000个脉冲是移动5mm

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

//角反移动到指定位置

uint targetPosition = 50000;

Console.WriteLine($"角反移动到位置: {targetPosition} pulse...");

bool moved = await driverAPI.MoveCornerReflectorToPositionAsync(targetPosition, timeoutSeconds: 15);

if (moved)

{

Console.WriteLine("角反移动成功");

}

else

{

Console.WriteLine($"角反移动失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

}

}

}

2.2.3 HomeCornerReflectorAsync

角反轴回零

参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| timeoutSeconds | int | 超时时间 |

返回值说明：

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

//角反回零

Console.WriteLine("正在执行角反回零操作...");

bool homed = await driverAPI.HomeCornerReflectorAsync(timeoutSeconds: 15);

if (homed)

{

Console.WriteLine("✓ 角反回零成功");

uint? homePosition = await driverAPI.GetCornerReflectorPositionAsync();

if (homePosition.HasValue)

{

Console.WriteLine($"回零后位置: {homePosition.Value} pulse");

}

}

else

{

Console.WriteLine($"角反回零失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

}

}

}

2.2.4 GetCornerReflectorPositionAsync

获取当前脉冲位置

返回值说明：

Task<uint>：返回当前脉冲值

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

// 读取当前位置

Console.WriteLine("正在读取角反当前位置...");

uint? currentPosition = await driverAPI.GetCornerReflectorPositionAsync();

if (currentPosition.HasValue)

{

Console.WriteLine($"角反当前位置: {currentPosition.Value} pulse\n");

}

else

{

Console.WriteLine("无法读取当前位置\n");

}

}

}

2.2.5 EnableCornerReflectorAxisAsync

角反轴使能

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

// 使能角反轴

Console.WriteLine("正在使能角反轴...");

bool enabled = await driverAPI.EnableCornerReflectorAxisAsync();

if (!enabled)

{

Console.WriteLine($"角反轴使能失败: {driverAPI.LastErrorMessage}");

return;

}

Console.WriteLine("角反轴使能成功");

}

}

2.2.6 StopCornerReflectorAsync

角反轴停止运动

Task<bool>：true成功，false失败

使用示例：

internal class Program

{

static async Task Main(string[] args)

{

//停止角反轴运动

Console.WriteLine("\n停止角反轴（急停）...");

bool stopped = await driverAPI.StopCornerReflectorAsync();

if (stopped)

{

Console.WriteLine("角反轴已停止");

}

}

}

3注意事项

ControlDriverAPI：
- 必须先初始化
- 运动前必须使能轴
- 所有方法为异步调用
- 操作完成后关闭连接

StepperDriverAPI：
- 推荐使用自动检测串口
- 运动前必须使能角反轴
- 注意设置合理超时时间
- 使用完毕后关闭串口连接